ICS

DB1311

雄安新区地方标准

DB 1331/T XXXXX—2024

雄安新区防汛抢险救援物资储备规范

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

河北雄安新区管理委员会综合执法局   发 布

目  次

前言	I

引言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　储备原则	2

5　储备种类、规模及形式	4

6　管理及维护	11

附录A（资料性附录）　	15

附录B（资料性附录）　	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北雄安新区应急管理局提出并归口。

本文件由河北雄安新区应急管理局组织实施。

本文件起草单位：河北雄安新区应急管理局、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

引  言

防汛抢险救援物资（以下简称防汛物资）是有力有序有效开展防汛抢险救援的重要保障，为加强防汛物资保障体系建设，提高应对洪涝灾害的能力和水平，切实保障人民群众生命财产安全，制订本规范。

本规范所称防汛物资，是指为有效应对洪涝、沥涝灾害所必需的抢险救援各类保障物资。

雄安新区防汛抢险救援物资储备规范

- 范围

本文件给出了雄安新区防汛抢险救援物资储备的总体原则、储备种类、规模及形式、管理及维护要求等。

本文件适用于规范和指导雄安新区及三县防汛抗旱主管部门、各片区、各乡镇、社区明确防汛抢险救援物资储备的种类、规模、数量和储备方式。水利工程管理单位可参照做好所属水利工程应急所需的水利防汛物资储备工作，储备的物资主要用于其管理的水利工程防汛及险情处置。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50201  防洪标准

GB 50265  泵站设计标准

GB 50286  堤防工程设计规范

GB/T 38565 应急物资分类及编码

GB/T 24439 救灾物资储备库管理规范

SL 214  水闸安全评价导则

SL 252  水利水电工程等级划分及洪水标准

SL 265  水闸设计规范

SL 298 防汛物资储备定额编制规程

DB13/T 5546 防汛抢险救援物资技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 防汛抢险救援物资 goods and materials for flood prevention and rescue

防汛抢险救援物资是指由各级财政安排资金、各级应急管理部门、水利、住建等部门（以下统称储备单位）储备管理，主要用于洪涝灾害、险情抢护和洪涝灾害防御训练、演练、应急处置等所用的保障物资。本文不包括救灾物资。

- 储备单位 material reserve organization

负责采购、储存和管理防汛抢险物资的组织或机构。

- 实物储备 physical reserves

储备单位采购的防汛抢险物资装备以实物形式存储于自有定点仓库的储备方式。

- 委托储备 entrusted reserve

储备单位将所采购的防汛抢险物资装备委托其他单位代为储备管理。该种储备形式的物资所有权属于储备单位。

- 协议储备 protocol reserve

储备单位通过与其他单位签订协议，约定一定期限内储存品类、储备规模等，保证在洪涝、沥涝等突发事件发生后，能够按照协议约定调配使用相关物资和装备的一种储备形式，在物资调配后支付物资货值（或使用费）。

- 储备原则

  - 安全第一，预防为主

坚持“人民至上，生命至上”，坚持底线思维，立足抢早抢小，坚持“宁可备而不用，不可用而无备”，推动防汛抢险救援物资保障模式向事前预防转型，提高洪涝突发事件处置保障能力。

  - 统一领导，分级负责

防汛抢险物资储备遵循“统筹调度、分级储备、分级管理、合理定量、保障急需”原则。在新区党工委、管委会的统一领导下，新区、各片区、三县、乡镇、村（社区）分级储备，各有侧重、相互补充、相互支撑。

河北雄安新区管理委员会是新区本级防汛抢险救援物资储备的责任主体，新区应急管理局具体承担有关工作；县人民政府是县级储备的责任主体，应急管理、发展改革（粮食和物资储备）、水利等有关部门具体承担有关工作；片区管委会是片区防汛物资的储备主体；镇（乡、街）人民政府是镇级储备的责任主体，行政村（社区）是村级储备的责任主体。

  - 实战导向，科学引领

坚持立足实际、突出实战、注重实效，针对多层级、多部门、多场景，聚焦保一线、保急需、保重点，选取最常用、最重要物资加以储备。开展防汛物资需求评估，科学测算各级应急物资储备种类、数量、方式，确保规模适度、结构合理。

  - 采储结合，节约高效

新区、三县、各片区、乡（镇）、村（社区）宜根据本地区经济社会现状，密切结合物资使用需求、物资特性、市场供给情况等多种因素，综合采用实物储备、委托储备、协议储备等多种形式相结合的方式，构建多元、完整、覆盖全面的防汛抢险物资储备体系，提升物资储备效能。也可与邻近行政区建立物资共享的储备形式，明确各自职责和协作方式，将各自的防汛救援物资纳入统一的调配体系，确保在灾害发生时能够迅速获得所需的救援物资。

  - 因地制宜，分类储备

新区、三县、各片区、乡（镇）、村（社区）应结合本地区洪涝灾害发生的特点，科学确定各类应急救援物资储备的位置、品种、数量和储备方式。

- 储备种类、规模及形式

  - 储备种类

防汛抢险救援物资包括抢险物料、救生器材、通讯和预警装备、抢险器材、照明设备、小型机具等，分类具体品种详见附录A。

    - 堤防

堤防各类防汛抢险救援物资储备品种包括：

- 抢险物料：编织袋、布膜类（彩条布）、木桩、钢管、卡扣、铁丝（铅丝）、砂石料、钢丝石笼、防汛子堤、反滤围井、防管涌土工滤垫等；

- 抢险器材：水泵（或大流量移动排水泵车）、水带、削桩机、应急发电设备、移动式电缆、打桩机、沙袋装袋机、汽油链锯等；

- 救生器材：救生衣、反光背心、雨衣（雨鞋）等；

- 通讯、预警装备：卫星电话、对讲机、电台、巡堤查险车、应急指挥车、无人机、堤坝管涌检测仪、巡堤查险无人机、水深探测仪、流速监测仪等；

- 照明设备：照明灯组、强光手电筒、头灯、照明无人机等；

- 小型机具：防汛应急包、多功能维修工具箱、铁锹（铁镐）等；

- 其他：铲车、挖掘机、运输车辆及其他先进设备等。

    - 枢纽、涵闸、泵站

枢纽、涵闸各类防汛抢险救援物资储备品种包括：

- 抢险物料：编织袋、布膜类（彩条布）、木桩、钢管、卡扣、铁丝（铅丝）、砂石料等；

- 抢险器材：水泵（或大流量移动排水泵车）、水带、应急发电设备、移动式电缆、打桩机等；

- 救生器材：救生衣、反光背心、雨衣（雨鞋）等；

- 通讯、预警装备：对讲机、水深探测仪、流速监测仪等；

- 照明设备：照明灯组、强光手电筒、头灯、照明无人机等；

- 小型机具：防汛应急包、多功能维修工具箱、铁锹（铁镐）等；

- 其他：其他先进设备等。

    - 蓄滞洪区

蓄滞洪区各类防汛抢险救援物资储备品种包括：

- 抢险物料：编织袋、防汛子堤等；

- 抢险器材：水泵（或大流量移动排水泵车）、水带、应急发电设备、移动式电缆等；

- 救生器材：救生衣、冲锋舟、橡皮艇、船外机、水上飞翼（救援机器人）、救生抛投器、救生绳、水域救生套装（水域救援头盔、救援服、救援手套、救援鞋）、救生拉杆等；

- 通讯、预警装备：卫星电话、大喇叭、手摇报警器等；

- 小型机具：防汛应急包、水域救援割绳刀等；

- 其他：运输车辆及其他先进设备等。

  - 储备规模

结合国家自然灾害综合风险普查评估结果，动态评估本行政区域风险形势，中风险及以上地区应储备能够满足本行政区域启动二级应急响应所需物资，并留有一定冗余；中风险以下地区结合本地区实际，可视情调减启动二级应急响应所需物资或按较低等级响应开展储备。

防汛抢险救援物资储备品类应根据储备主体不同，各有侧重。新区本级防汛抗旱主管部门防汛抢险物资储备立足于本级防汛抢险需求，作为三县和各片区防汛物资的补充。片区储备以水泵、沙袋、挡水板等排涝物资为重点；县级储备用量大、价格昂贵以及镇、村不宜储备的大型防汛应急物资；镇级储备为支撑，侧重于承担辖区内一般规模洪涝突发事件保障任务；村、社区储备为基本，侧重于基层干部第一时间开展灾害预警、通讯联络、初期处置等。

    - 堤防

- 堤防各类防汛抢险救援物资储备的单项品种数量按公式（1）计算：

（1）

式中：

S堤—单位堤防长度应储备的防汛抢险救援物资的单项品种数量；

η堤—工程现状综合调整系数；

M堤—单位长度堤防防汛抢险救援物资储备的单项品种基数，从表1中查取。

- 每千米堤防防汛抢险救援物资储备单项品种基数表

| 物资品种 |  | 工程级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点 | 一般 |
| 抢险物料 | 袋类（条） | 4000 | 3000 |
|  | 布膜类、彩条布（m2） | 400 | 300 |
|  | 木桩（m3） | 1 | 1 |
|  | 钢管（kg） | 500 | 400 |
|  | 卡扣（个）* | 250 | 200 |
|  | 铁丝、铅丝（kg） | 100 | 80 |
|  | 砂石料（m3） | 600 | 400 |
|  | 钢丝石笼（个）* | 15 | 10 |
|  | 防汛子堤（m）* | 50 | 40 |
|  | 反滤围井（套）* | 1 | 1 |
|  | 防管涌土工滤垫（m2）* | 100 | 80 |
| 抢险器材 | 水泵（或大流量移动排水泵车）（m3/s） | 0.2 | 0.1 |
|  | 水带（m） | 50 | 40 |
|  | 削桩机（台）* | 0.05 | 0.05 |
|  | 应急发电设备（kW） | 5 | 5 |
|  | 电缆（移动式电缆）（m） | 25 | 25 |
|  | 打桩机（台）* | 0.05 | 0.05 |
|  | 沙袋装袋机（台）* | 0.05 | 0.05 |
|  | 汽油链锯（套）* | 0.1 | 0.1 |
| 救生器材 | 救生衣（件） | 50 | 40 |
|  | 反光背心（件） | 10 | 10 |
|  | 雨衣、雨鞋（套） | 10 | 10 |
| 通讯、预警装备 | 卫星电话（部） | 0.1 | 0.1 |
|  | 对讲机（台） | 5 | 5 |
|  | 电台（台）* | 0.02 | 0.02 |
|  | 巡堤查险车（辆）* | 0.02 | 0.02 |
|  | 应急指挥车（辆）* | 0.02 | 0.02 |
|  | 无人机（架）* | 0.1 | 0.1 |
|  | 堤坝管涌检测仪（套）* | 0.2 | 0.2 |
|  | 巡堤查险无人机（架）* | 0.1 | 0.1 |
|  | 水深探测仪（套）* | 0.2 | 0.2 |
|  | 流速监测仪（套）* | 0.2 | 0.2 |
| 照明设备 | 照明灯组（套）* | 0.05 | 0.05 |
|  | 强光手电筒（台） | 5 | 5 |
|  | 头灯（台） | 10 | 10 |
|  | 照明无人机（架）* | 0.1 | 0.1 |
| 小型机具 | 防汛应急包（套）* | 0.3 | 0.2 |
|  | 多功能维修工具箱（套）* | 0.3 | 0.2 |
|  | 铁锹（铁镐）（个） | 10 | 10 |
| 其他 | 铲车（辆）* | 0.3 | 0.3 |
|  | 挖掘机（辆）* | 0.3 | 0.3 |
|  | 运输车辆 | 2 | 2 |
| 注：1.标“*”为视条件配备的物资，非必备物资，下同； 2.防洪标准大于等于100年一遇的堤防工程为重点工程，其他堤防工程为一般工程。 |  |  |  |

- 调整系数由堤身安全状况、堤基地质条件、小型穿堤建筑物数量、堤身高度等影响因素确定。具体按公式（2）计算：

（2）

式中：

η堤1—堤身安全状况系数；

η堤2—堤基地质条件系数；

η堤3—河堤小型穿堤建筑物数量系数；

η堤4—堤身高度系数。

η堤1~η堤1从表2中查取。

- 河堤工程现状调整系数表

| 工程现状 | 堤身安全状况系数 |  |  | 堤基地质条件 |  |  | 小型穿堤建筑物数量 |  |  | 堤身高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全 | 基本安全 | 不安全 | 好 | 一般 | 差 | 无 | 一般 | 多 | ≤5m | 5m~8m | ≥6m |
| 调整系数 η堤i | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 |  | 1.1 |

    - 枢纽、涵闸、泵站

- 枢纽、涵闸、泵站各类防汛抢险救援物资储备的单项品种数量按公式（3）计算：

（3）

式中：

S涵—每座涵闸（枢纽、泵站）应储备的防汛抢险救援物资的单项品种数量；

η涵—涵闸（枢纽、泵站）工程现状综合调整系数；

M涵—单位长度堤防防汛抢险救援物资储备的单项品种基数，从表3中查取。

- 每座涵闸（枢纽、泵站）防汛抢险救援物资储备单项品种基数表

| 物资品种 |  | 工程规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大（1） | 大（2） | 中 | 小（1） | 小（2） |
| 抢险物料 | 袋类（条） | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
|  | 布膜类、彩条布（m2） | 300 | 200 | 150 | 120 | 80 |
|  | 木桩（m3） | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 |
|  | 钢管（kg） | 1500 | 1200 | 800 | 500 | 300 |
|  | 卡扣（个）* | 1250 | 1000 | 750 | 500 | 250 |
|  | 铁丝、铅丝（kg） | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
|  | 砂石料（m3） | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 |
|  | 钢丝石笼（个）* | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 抢险器材 | 水泵（或大流量移动排水泵车）（m3/s） | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
|  | 水带（m） | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
|  | 应急发电设备（kW） | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
|  | 电缆（移动式电缆）（m） | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 |
|  | 打桩机（台）* | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
| 救生器材 | 救生衣（件） | 40 | 30 | 20 | 5 | 2 |
|  | 反光背心（件） | 80 | 60 | 40 | 10 | 5 |
|  | 雨衣、雨鞋（套） | 20 | 15 | 10 | 8 | 4 |
| 通讯、预警装备 | 应急指挥车（辆）* | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水深探测仪（套）* | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 流速监测仪（套）* | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 照明设备 | 照明灯组（套）* | 4 | 4 | 2 | 0.2 | 0.1 |
|  | 强光手电筒（台） | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 头灯（台） | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 照明无人机（架）* | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 小型机具 | 防汛应急包（套）* | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
|  | 多功能维修工具箱（套）* | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
|  | 铁锹（铁镐）（个） | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |

b)	调整系数由涵闸（枢纽、泵站）工程安全类别、工程级别、所在位置及水位差等因素确定。具体按公式（4）计算：

（4）

式中：

η涵1—涵闸（枢纽、泵站）工程安全类别系数；

η涵2—工程级别系数；

η涵3—所在位置系数；

η涵4—水位差系数。

η涵1~η涵4从表4中查取。

- 涵闸（枢纽、泵站）工程现状调整系数表

| 工程现状 | 涵闸（枢纽、泵站）工程安全类别 |  |  |  | 工程级别 |  |  |  |  | 所在位置 |  | 水位差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 拦河闸 | 穿堤涵闸 （枢纽、泵站） | ≥5m | 3m～5m | ＜3m |
| 调整系数 η涵i | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 注：1.上下游水位差，按设计（或校核）水位情况下的较大值考虑； 2.涵闸（枢纽、泵站）工程安全类别根据涵闸（泵站）工程安全鉴定成果或SL 214（SL 316）确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 蓄滞洪区

- 蓄滞洪区各类防汛抢险救援物资储备的单项品种数量按公式（5）计算：

（5）

式中：

S蓄—每1万常住人口所需要储备单项品种数量；

η蓄—蓄滞洪区工程现状综合调整系数；

M蓄—蓄滞洪区防汛物资储备单项品种基数，防汛抢险救援物资储备的单项品种基数，从表5中查取。

- 蓄滞洪区内每万人防汛抢险救援物资储备单项品种基数表

| 物资品种 |  | 蓄滞洪区类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓄滞洪区 | 非蓄滞洪区 |
| 抢险物料 | 防汛子堤（m）* | 200 | 100 |
| 抢险器材 | 水泵（或大流量移动排水泵车）（m3/s） | 300 | 200 |
|  | 水带（m） | 100 | 80 |
|  | 应急发电设备（kW） | 20 | 10 |
|  | 电缆（移动式电缆）（m） | 200 | 100 |
| 救生器材 | 救生衣（件） | 1000 | 100 |
|  | 冲锋舟（艘） | 20 | 10 |
|  | 橡皮艇（艘） | 20 | 10 |
|  | 船外机（个）* | 10 | 5 |
|  | 水上飞翼（救援机器人）* | 6 | 3 |
|  | 救生抛投器（个）* | 6 | 3 |
|  | 救生绳（根） | 100 | 50 |
|  | 水域救生套装（水域救援头盔、救援服、救援手套、救援鞋）（套） | 10 | 5 |
|  | 救生拉杆（根） | 50 | 25 |
| 通讯、预警装备 | 卫星电话（部） | 3 | 3 |
|  | 手摇报警器 | 1 | 0 |
| 小型机具 | 防汛应急包（套） | 100 | 50 |
|  | 水域救援割绳刀（把） | 100 | 50 |
| 其他 | 运输车辆* | 100 | 50 |

- 调整系数根据蓄滞洪区漫淹历时、平均蓄洪（滞涝）水深、面积大小和居民自救能力等因素分析确定。具体按公式（6）计算：

（6）

式中：

η蓄1—漫淹历时系数；

η蓄2—平均蓄洪（滞涝、沥涝）水深系数；

η蓄3—淹没面积大小；

η蓄1、η蓄2、η蓄3从表6中查取。

- 蓄滞洪区工程现状调整系数表

| 工程现状 | 漫淹历时 |  |  | 平均蓄洪（滞涝）水深 |  |  | 面积大小 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥12h | 6h～12h | ＜6h | ≥5m | 3m～5m | ≤3m | ≥100km2 | 50km2~100km2 | ≤50km2 |
| 调整系数 η蓄i | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 注：漫淹历时是指蓄滞洪区被洪水淹没所需要的时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

各级防汛抢险物资储备建议见附录B。

  - 储备形式

基层防汛物资储备以政府实物储备为基础、协议储备为辅助。实物储备重点面向适宜长期储存、市场较为稀缺的应急物资，确保突发事件发生后能够第一时间调用，同时要合理控制实物储备规模，避免大量资产的长期闲置甚至浪费。协议储备重点面向不宜长期储存、使用率不高、储存成本高、市场供应充足的应急物资，避免应急物资长期闲置、过期报废，同时要加强协议储备管理，确保应急物资储得好、调得出、供得上。

- 储备管理制度

  - 储备管理

    - 物资采购

应制定防汛抢险物资采购与验收程序，确保各项物资的数量、质量和规格符合相关要求。防汛抢险物资规格、性能指标应符合DB13/T5546的要求。

    - 储存保管

储备单位按照储备安全和调运便捷的要求，科学设置储备点，落实储备仓库或指定地点。储备点、储备仓库应配有应急照明设施和装卸机具，物资实行分区、分类存放，并设置醒目标识。仓库应具备防火、防盗、防潮和报警等安全措施，并定期进行安全检查和维护。防汛抢险物资管理及维护应符合GB/T24439的要求，宜通过安全仓储认证。

    - 台账管理

采购防汛抢险物资储备单位应建立物资台账，定期盘库，并根据物资进出库情况，及时更新物资储备数据信息，确保数据的准确性和实时性。

    - 维护保养

储备单位应建立和健全管理制度，落实管理人员，加强在库物资检查，做好物资日常维护，确保储备安全、性能完好。加强储备管理人员应急业务培训，提高技能素质。对于易损、易耗物资发生损耗后，应及时补充和更换。

  - 调配与使用

    - 调配原则

防汛抢险救援物资由本级应急管理部门根据水利部门建议的水利工程险情处置需要或防汛抗旱指挥机构要求，按照“保障重点、急用优先”原则统一调配。当发生重大洪涝灾害时，上级应急管理部门有权组织调用下级防汛抢险救援物资，建立新区、三县、各片区之间纵向、横向防汛物资调用和结算机制，形成“一方有难，八方支援”的良性社会援助态势，提升新区储备物资的使用效率。

    - 调配流程

调拨是指纵向调配防汛抢险救援物资，调入单位无偿使用，调出单位无偿支援，除未使用的物资和抢险装备外，调出单位可按规定办理核销的方式。

调用是指横向调配防汛抢险救援物资，受灾单位和援助单位进行经费结算后（也可无偿援助），根据不同类型和状况，由双方单位确定是否返还或办理核销手续的方式。

领用是指单位内部根据工作需求领用物资，领用单位需妥善保管、按期返还，如已消耗，按储备单位内部制度办理核销手续的方式。各级应急管理部门用于洪涝灾害防御、应急抢险及组织抢险队伍培训、训练、演练等需要可领用使用本部门（单位）储备的物资。

    - 调配程序

调配程序分为申请、审批、调运、接收四个环节。受灾地区应急管理部门或防汛抗旱指挥机构向上级应急管理部门或防汛抗旱指挥机构发出物资申请，内容包括发起申请单位、发起申请时间、调配事由、物资名称、数量、运往地点、时间要求、接收单位、接收人及联系电话、申请单位等。应急管理部门接到物资调拨申请后，根据库存物资储备情况，研究提出物资救援方案和品种、数量清单，经内部审批同意后，向储备单位发出防汛物资调拨或调用令，储备单位负责组织实施防汛物资紧急配送工作。申请单位收到调配的防汛物资后，负责做好清点、验收，办理交接手续。

    - 使用管理

使用单位应严格按照规定使用防汛物资，确保物资的有效利用。使用后应及时归还或报废处理，并填写相关记录。

  - 核销与补库

    - 物资核销

出现老化、损坏、过期，或属市场型号淘汰，不宜继续使用的防汛抢险物资，储备管理单位应按程序开展物资核销工作。

    - 物资补库

物资储备管理单位应根据防汛应急抢险救援实际需求以及本文件的相关要求，及时对消耗的防汛抢险物资进行补充，以保证防汛应急抢险工作的正常运行。

  - 监督与检查

    - 内部监督

各级政府和部门应定期组织对防汛抢险物资实物储备、协议储备等情况进行监督检查。

    - 外部监督

防汛抢险救援物资的各项管理应接受社会监督和舆论监督，并对发现的问题及时进行整改和处理。整改和处理结果应及时向社会公布。

- 附录A（资料性附录）

雄安新区防汛抢险救援物资分类参考

| 物资分类 | 品种 |
| --- | --- |
| 抢险物料 | 编织袋、吸水膨胀袋、布膜类（土工布、土工膜）、彩条布、木桩、钢管、卡扣、铁丝、砂石料、钢丝石笼、防汛子堤、反滤围井、防管涌土工滤垫、挡水板等 |
| 救生器材（含防护装备） | 救生衣、救生圈、雨衣、雨鞋、反光背心、冲锋舟、橡皮艇、船外机、拖车、水上飞翼（救援机器人）、救生抛投器、救生绳、水域救生套装（水域救援头盔、救援服、救援手套、救援鞋）、救生拉杆、雷达生命探测仪等 |
| 通讯、预警装备 | 通讯设备（喊话器、对讲机、卫星电话等）、电台、巡堤查险车、应急指挥车、无人机、堤坝管涌检测仪、巡堤查险无人机、水深探测仪、流速监测仪 |
| 抢险器材 | 大流量移动排水泵车、水泵、水带、削桩机、应急发电设备、移动式电缆、水陆两栖车、打桩机、沙袋装袋机、汽油链锯等 |
| 照明设备 | 照明灯组、强光手电筒、头灯、照明无人机等 |
| 小型机具 | 防汛应急包、多功能维修工具箱、铁锹、铁镐、水域救援割绳刀、安全帽等 |
| 其他 | 铲车、挖掘机、运输车辆、警戒设备（警示灯、警示线、水深危险警示牌、积水封闭警示牌、排水抢险字样指示牌、锥桶、路障、交通指挥棒等） |

- 附录B（资料性附录）

新区防汛抢险物资储备建议见表B.1，县级防汛抢险物资储备建议见表B.2，各片区防汛抢险物资储备建议见表B.3，乡（镇）级防汛抢险物资储备建议见表B.4，社区防汛抢险物资储备建议见表B.5，村级防汛抢险物资储备建议见表B.6。

表B.1新区防汛应急救援物资储备建议

| 序号 | 分类 | 物资名称 | 配备方式 | 储备方式 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险物料 | 编织袋 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 条 | 100000 |
| 2 |  | 吸水膨胀袋 | 必配 | 实物储备 | 条 | 5000 |
| 3 |  | 布膜类、彩条布 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 平方米 | 50000 |
| 4 |  | 木桩* | 选配 | 实物储备或委托储备 | 根 | 500 |
| 5 |  | 钢管 | 选配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 吨 | 5 |
| 6 |  | 卡扣 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 个 | 10000 |
| 7 |  | 铁丝* | 选配 | 实物储备或委托储备 | 公斤 | 250 |
| 8 |  | 砂石料* | 选配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 吨 | 5000 |
| 9 |  | 钢丝石笼* | 选配 | 协议储备 | 个 | 1000 |
| 10 |  | 防汛子堤 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 套（10米） | 100 |
| 11 |  | 反滤围井 | 必配 | 实物储备 | 套 | 10 |
| 12 |  | 防管涌土工滤垫* | 选配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 平方米 | 100 |
| 13 | 救生器材（含防护装备） | 救生衣 | 必配 | 实物储备 | 套 | 2000 |
| 14 |  | 救生圈 | 必配 | 实物储备 | 个 | 250 |
| 15 |  | 雨衣、雨鞋 | 必配 | 实物储备 | 套 | 250 |
| 16 |  | 反光背心 | 必配 | 实物储备、委托储备 | 件 | 200 |
| 17 |  | 冲锋舟、橡皮艇、船外机 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 艘 | 25 |
| 18 |  | 水上飞翼*（救援机器人） | 选配 | 实物储备 | 个 | 2 |
| 19 |  | 救生抛投器 | 必配 | 实物储备 | 套 | 10 |
| 20 |  | 救生绳 | 必配 | 实物储备 | 套 | 10 |
| 21 |  | 水域救生套装（水域救援头盔、救援服、救援手套、救援鞋） | 必配 | 实物储备 | 套/1名防汛队员 | 1 |
| 22 |  | 救生拉杆* | 选配 | 实物储备 | 套 | 5 |
| 23 | 通讯、预警装备 | 卫星电话 | 必配 | 实物储备 | 台 | 50 |
| 24 |  | 对讲机 | 必配 | 实物储备 | 台 | 200 |
| 25 |  | 电台* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 26 |  | 巡堤查险车* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 27 |  | 应急指挥车 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 辆 | 1 |
| 28 |  | 无人机 | 必配 | 实物储备或协议储备，实物储备不低于3架 | 架 | 5 |
| 29 |  | 堤坝管涌检测仪* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 30 |  | 巡堤查险无人机* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 31 |  | 水深探测仪* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 32 |  | 流速监测仪* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 33 | 抢险器材 | 大流量移动排水泵车 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 辆（排量大于500立方米/小时） | 5 |
| 34 |  | 水泵 | 必配 | 实物储备或协议储备，实物储备不低于5台 | 立方米/小时（总量） | 5000 |
| 35 |  | 水带 | 必配 | 实物储备、协议储备，实物储备不低于50% | 米 | 根据水泵数量配备 |
| 36 |  | 削桩机* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 辆 | 2 |
| 37 |  | 应急发电设备 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 千瓦 | 200 |
| 38 |  | 移动式电缆 | 必配 | 实物储备或协议储备， | 米 | 根据实际情况配备 |
| 39 |  | 水陆两栖车* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 辆 | 2 |
| 40 |  | 打桩机 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 辆 | 2 |
| 41 |  | 沙袋装袋机* | 选配 | 协议储备 | 台 | 1 |
| 42 |  | 汽油链锯* | 选配 | 实物储备、协议储备 | 个 | 5 |
| 43 | 照明设备 | 照明灯组 | 必配 | 实物储备或协议储备，实物储备不低于2台 | 台 | 10 |
| 44 |  | 强光手电筒 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 45 |  | 头灯 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 46 |  | 照明无人机* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 架 | 1 |
| 47 | 小型机具 | 防汛应急包 | 必配 | 实物储备 | 个 | 100 |
| 48 |  | 多功能维修工具箱 | 必配 | 实物储备 | 套 | 2 |
| 49 |  | 铁锹、铁镐 | 必配 | 实物储备 | 个 | 100 |
| 50 |  | 水域救援割绳刀* | 选配 | 实物储备 | 个 | 5 |
| 51 | 其他 | 铲车* |  | 协议储备 | 辆 | 50 |
| 52 |  | 挖掘机* |  | 协议储备 | 辆 | 50 |
| 53 |  | 运输车辆* |  | 协议储备 | 辆 | 100 |

注：1.标“*”为视条件配备的物资，非必备物资。

2.以上物资数量为参考数量，乡（镇）、村（社区）、各片区等基层组织或部门可结合本地区特点，合理增加或减少部分储备物资的数量。选配物资配备数量为建议数量，其配备数量可多于本规范建议值。

表B.2县级防汛应急救援物资储备建议

| 序号 | 分类 | 物资名称 | 配备方式 | 储备方式 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险物料 | 编织袋 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 条 | 100000 |
| 2 |  | 布膜类、彩条布 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 平方米 | 20000 |
| 3 |  | 木桩 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 根 | 500 |
| 4 |  | 钢管 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 吨 | 5 |
| 5 |  | 卡扣 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 个 | 10000 |
| 6 |  | 铁丝、铅丝 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 公斤 | 1000 |
| 7 |  | 砂石料 | 选配 | 委托储备或协议储备 | 立方米 | 500 |
| 8 |  | 钢丝石笼* | 选配 | 协议储备 | 个 | 200 |
| 9 |  | 防汛子堤 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 套 | 20 |
| 10 |  | 防管涌土工滤垫* | 选配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 平方米 | 100 |
| 11 |  | 反滤围井* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 套 | 10 |
| 12 | 救生器材（含防护装备） | 救生衣 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 套 | 1000 |
| 13 |  | 救生圈 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 个 | 500 |
| 14 |  | 雨衣、雨鞋 | 必配 | 实物储备 | 套 | 200 |
| 15 |  | 反光背心* | 选配 | 实物储备、委托储备 | 件 | 200 |
| 16 |  | 冲锋舟、橡皮艇 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 艘 | 20 |
| 17 |  | 水上飞翼*（救援机器人） | 选配 | 实物储备 | 个 | 2 |
| 18 |  | 救生抛投器 | 必配 | 实物储备 | 套 | 5 |
| 19 |  | 救生绳 | 必配 | 实物储备 | 套 | 5 |
| 20 |  | 水域救生套装（水域救援头盔、救援服、救援手套、救援鞋） | 必配 | 实物储备 | 套/1名防汛队员 | 1 |
| 21 |  | 救生杆* | 选配 | 实物储备 | 套 | 5 |
| 22 | 通讯、预警装备 | 卫星电话 | 必配 | 实物储备 | 台 | 25 |
| 23 |  | 对讲机 | 必配 | 实物储备 | 台 | 100 |
| 24 |  | 电台* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 25 |  | 巡堤查险车* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 26 |  | 应急指挥车* | 必配 | 实物储备或协议储备 | 辆 | 1 |
| 27 |  | 无人机 | 必配 | 实物储备或协议储备，实物储备不低于1架 | 架 | 2 |
| 28 |  | 巡堤查险无人机* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 架 | 1 |
| 29 |  | 探水杆 | 必配 | 实物储备 | 个 | 2 |
| 30 |  | 水深探测仪* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 31 |  | 流速监测仪* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 32 | 抢险器材 | 移动泵车 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 辆（排量大于500立方米/小时） | 1 |
| 33 |  | 排水泵 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 立方米/小时（总量） | 3000 |
| 34 |  | 水带 | 必配 | 实物储备、协议储备，实物储备不低于50% | 米 | 根据实际情况配备 |
| 35 |  | 水陆两栖车* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 辆 | 1 |
| 36 |  | 应急发电设备 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 千瓦 | 100 |
| 37 |  | 移动式电缆 | 必配 | 实物储备或协议储备，实物储备不低于50% | 米 | 根据实际情况配备 |
| 38 |  | 打桩机 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 3 |
| 39 |  | 沙袋装袋机* | 选配 | 协议储备 | 台 | 2 |
| 40 |  | 汽油链锯* | 选配 | 实物储备、协议储备 | 个 | 3 |
| 41 | 照明设备 | 照明灯组 | 必配 | 实物储备或协议储备，实物储备不低于2台 | 台 | 4 |
| 42 |  | 强光手电筒 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 43 |  | 头灯 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 44 |  | 照明无人机* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 架 | 1 |
| 45 | 小型机具 | 防汛应急包 | 必配 | 实物储备 | 个 | 5 |
| 46 |  | 多功能工具箱 | 必配 | 实物储备 | 个 | 3 |
| 47 |  | 铁锹、工兵铲 | 选配 | 实物储备 | 把 | 100 |
| 48 | 其他 | 铲车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 10 |
| 49 |  | 挖掘机* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 10 |
| 50 |  | 运输车辆* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 20 |

注：1.标“*”为视条件配备的物资，非必备物资。

2.以上物资数量为参考数量，县级物资用于县本级和支援乡镇抢险，县储备单位可结合本地区特点，合理增加或减少部分储备物资的数量。选配物资配备数量为建议数量，其配备数量可多于本规范建议值。

表B.3各片区防汛应急救援物资储备建议

| 序号 | 分类 | 物资名称 | 配备方式 | 储备方式 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险物料 | 防汛沙袋 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 条 | 10000 |
| 2 |  | 吸水膨胀袋 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 条 | 10000 |
| 3 |  | 挡水板 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 米 | 根据实际情况配备 |
| 4 | 救生器材（含防护装备） | 救生衣、救生圈 | 必配 | 实物储备 | 套 | 500 |
| 5 |  | 雨衣、雨鞋 | 必配 | 实物储备 | 套/1名防汛队员 | 1 |
| 6 |  | 手套 | 必配 | 实物储备 | 副/1名防汛队员 | 2 |
| 7 |  | 反光背心* | 选配 | 实物储备、委托储备 | 件 | 50 |
| 8 |  | 水上飞翼*（救援机器人） | 选配 | 实物储备 | 个 | 1 |
| 9 |  | 抛绳器* | 选配 | 实物储备 | 套 | 5 |
| 10 |  | 救生绳* | 选配 | 实物储备 | 套 | 5 |
| 11 | 通讯、预警、警戒装备 | 卫星电话* | 选配 | 实物储备 | 台 | 2 |
| 12 |  | 对讲机 | 必配 | 实物储备 | 台 | 30 |
| 13 |  | 警戒带、隔离墩、警示灯、积水封闭警示牌、排水抢险字样指示牌 | 必配 | 实物储备 | 个 | 40 |
| 14 |  | 无人机* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 架 | 2 |
| 15 | 抢险器材 | 大流量排涝泵车 | 必配 | 协议储备或委托储备 | 辆（排量大于500立方米/小时） | 1 |
| 16 |  | 排水泵 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 立方米/小时（总量） | 2000 |
| 17 |  | 水带 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 米 | 根据水泵数量配备 |
| 18 |  | 应急发电设备 | 选配 | 协议储备或委托储备 | 千瓦（总量） | 200 |
| 19 |  | 移动式电缆 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 米 | 根据实际情况配备 |
| 20 | 照明设备 | 强光手电筒 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 21 |  | 头灯 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 22 |  | 照明灯组 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 套 | 2 |
| 23 | 小型机具 | 多功能工具箱 | 必配 | 实物储备 | 个 | 2 |
| 24 |  | 工兵铲、铁锹* | 选配 | 实物储备 | 把 | 20 |
| 25 |  | 防汛工具包 | 必配 | 实物储备 | 套 | 2 |
| 26 | 其他 | 运输车辆* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 |

注：1.标“*”为视条件配备的物资，非必备物资。

2.以上物资数量为参考数量，各片区管委会可依托各社区、物业储备物资，管委会自储物资用于支援社区。各片区可结合本地区特点，合理增加或减少部分储备物资的数量。选配物资配备数量为建议数量，其配备数量可多于本规范建议值。

表B.4  乡（镇）防汛应急救援物资储备建议

| 序号 | 分类 | 物资名称 | 配备方式 | 储备方式 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险物料 | 编织袋 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 条 | 10000 |
| 2 |  | 布膜类、彩条布 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 平方米 | 5000 |
| 3 |  | 木桩 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 根 | 300 |
| 4 |  | 铁丝、铅丝 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 公斤 | 200 |
| 5 |  | 砂石料* | 选配 | 实物储备或协议储备，实物储备量不低于30% | 吨 | 100 |
| 6 |  | 防管涌土工滤垫* | 选配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 平方米/1公里堤防 | 40 |
| 7 |  | 钢丝石笼* | 选配 | 协议储备 | 个 | 500 |
| 8 |  | 防汛子堤* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 套/1公里堤防 | 4 |
| 9 | 救生器材（含防护装备） | 救生衣、救生圈 | 必配 | 实物储备 | 套/1万常住人口 | 400 |
| 10 |  | 冲锋舟、橡皮艇 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 艘/1万常住人口 | 20 |
| 11 |  | 手套 | 必配 | 实物储备 | 副/1名防汛队员 | 2 |
| 12 |  | 反光背心 | 选配 | 实物储备、委托储备 | 件/1名防汛队员 | 1 |
| 13 |  | 水上飞翼*（救援机器人） | 选配 | 实物储备 | 个 | 1 |
| 14 |  | 抛绳器* | 选配 | 实物储备 | 套 | 1 |
| 15 |  | 救生绳* | 选配 | 实物储备 | 套 | 1 |
| 16 | 通讯、预警装备 | 手摇报警器 | 必配 | 实物储备 | 台 | 2 |
| 17 |  | 卫星电话* | 选配 | 实物储备 | 台 | 2 |
| 18 |  | 对讲机 | 必配 | 实物储备 | 台/0.2公里堤防 | 1 |
| 19 |  | 电台* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 台 | 1 |
| 20 |  | 大喇叭 | 必配 | 实物储备 | 台 | 2 |
| 21 |  | 铜锣 | 必配 | 实物储备 | 个 | 5 |
| 22 |  | 探水杆 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 23 | 抢险器材 | 移动式电缆 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 米/1公里堤防 | 10 |
| 24 |  | 发电机 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 千瓦/1公里堤防 | 0.06 |
| 25 |  | 排水泵 | 必配 | 实物储备、协议储备，实物配备不少于30% | 立方米/小时（总量） | 200 |
| 26 |  | 水带 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 米 | 根据实际情况配备 |
| 27 |  | 大流量排涝泵车* | 选配 | 协议储备 | 立方米/小时（总量） | 500 |
| 28 |  | 应急发电车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 1 |
| 29 |  | 汽油链锯* | 选配 | 实物储备、协议储备 | 个 | 2 |
| 30 | 照明设备 | 强光手电筒 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 31 |  | 头灯 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 32 |  | 照明灯组* | 选配 | 协议储备 | 套 | 2 |
| 33 | 小型机具 | 多功能工具箱 | 必配 | 实物储备 | 套 | 1 |
| 34 |  | 工兵铲 | 必配 | 实物储备 | 把/1名防汛队员 | 1 |
| 35 |  | 铁锹 | 必配 | 实物储备 | 把 | 60 |
| 36 | 其他 | 铲车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 |
| 37 |  | 挖掘机* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 |
| 38 |  | 打桩机* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 |
| 39 |  | 运输车辆* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 10 |

注：1.标“*”为视条件配备的物资，非必备物资。

2.以上物资数量为参考数量，乡（镇）可结合本地区特点，合理增加或减少部分储备物资的数量。选配物资配备数量为建议数量，其配备数量可多于本规范建议值。

表B.5  社区防汛应急救援物资储备建议

| 序号 | 分类 | 物资名称 | 配备方式 | 储备方式 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险物料 | 防汛沙袋 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 条/1个地下车库 | 350 |
| 2 |  | 吸水膨胀袋 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 立方米 | 1000 |
| 3 |  | 挡水板 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 米 | 根据实际情况配备 |
| 4 | 救生器材（含防护装备） | 救生衣、救生圈 | 必配 | 实物储备 | 套/1万常住人口 | 400 |
| 5 |  | 雨衣、雨鞋 | 必配 | 实物储备 | 套/1名防汛队员 | 1 |
| 6 |  | 手套 | 必配 | 实物储备 | 副/1名防汛队员 | 2 |
| 7 |  | 反光背心 | 必配 | 实物储备、委托储备 | 件 | 50 |
| 8 |  | 水上飞翼*（救援机器人） | 选配 | 实物储备 | 个 | 1 |
| 9 |  | 抛绳器* | 选配 | 实物储备 | 套 | 1 |
| 10 |  | 救生绳* | 选配 | 实物储备 | 套 | 1 |
| 11 | 通讯、预警、警戒装备 | 卫星电话* | 选配 | 实物储备 | 台 | 1 |
| 12 |  | 对讲机 | 必配 | 实物储备 | 台 | 15 |
| 14 |  | 大喇叭 | 必配 | 实物储备 | 台 | 1 |
| 15 |  | 警戒带、隔离墩、警示灯、积水封闭警示牌、排水抢险字样指示牌 | 必配 | 实物储备 | 个 | 20 |
| 16 |  | 无人机* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 架 | 1 |
| 17 | 抢险器材 | 大流量排涝泵车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 1 |
| 18 |  | 排水泵 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 立方米/小时（总量） | 100 |
| 19 |  | 水带 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 米 | 根据实际情况配备 |
| 20 |  | 应急发电车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 1 |
| 21 |  | 应急发电设备 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 千瓦 | 50 |
| 22 |  | 移动式电缆 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 米 | 根据实际情况配备 |
| 23 | 照明设备 | 强光手电筒 | 必配 | 实物储备 | 个 | 4 |
| 24 |  | 头灯 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 |
| 25 |  | 照明灯组* | 选配 | 实物储备、协议储备 | 套 | 1 |
| 26 | 小型机具 | 多功能工具箱 | 必配 | 实物储备 | 个 | 2 |
| 27 |  | 工兵铲、铁锹* | 选配 | 实物储备 | 把 | 20 |
| 28 |  | 防汛工具包 | 必配 | 实物储备 | 套 | 1 |
| 29 | 其他 | 运输车辆* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 10 |

注：1.标“*”为视条件配备的物资，非必备物资。

2.以上物资数量为参考数量，村（社区）可结合本地区特点，合理增加或减少部分储备物资的数量。选配物资配备数量为建议数量，其配备数量可多于本规范建议值。

表B.6  村级防汛应急救援物资储备建议

| 序号 | 分类 | 物资名称 | 配备方式 | 储备方式 | 单位 | 配备数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 多灾易灾地区 | 一般地区 |
| 1 | 抢险物料 | 编织袋 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 条/1公里堤防 | 400 | 200 |
| 2 |  | 布膜类、彩条布 | 必配 | 实物储备或委托储备 | 平方米/1公里堤防 | 40 | 20 |
| 3 |  | 木桩 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 立方米/1公里堤防 | 0.1 | 0.1 |
| 4 |  | 铁丝、铅丝 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 公斤/1公里堤防 | 5 | 根据实际情况配备 |
| 5 |  | 砂石料 | 必配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 立方米/1公里堤防 | 15 | 根据实际情况配备 |
| 6 |  | 防管涌土工滤垫* | 选配 | 实物储备、委托储备或协议储备 | 平方米/1公里堤防 | 20 | 根据实际情况配备 |
| 7 |  | 钢丝石笼* | 选配 | 协议储备 | 个 | 根据实际情况配备 | 根据实际情况配备 |
| 8 |  | 防汛子堤* | 选配 | 实物储备或协议储备 | 套/1公里堤防 | 2 | 1 |
| 9 | 救生器材 | 救生衣、救生圈 | 必配 | 实物储备 | 套/1万常住人口 | 400 | 200 |
| 10 |  | 冲锋舟、橡皮艇 | 必配 | 实物储备或协议储备 | 艘/1万常住人口 | 20 | 10 |
| 11 |  | 水上飞翼*（救援机器人） | 选配 | 实物储备 | 个 | 1 | 1 |
| 12 |  | 抛绳器* | 选配 | 实物储备 | 套 | 1 | 1 |
| 13 |  | 救生绳 | 选配 | 实物储备 | 套 | 20 | 10 |
| 14 |  | 手套 | 必配 | 实物储备 | 副/1名防汛队员 | 2 | 1 |
| 15 |  | 反光背心 | 必配 | 实物储备、委托储备 | 件/1名防汛队员 | 1 | 1 |
| 16 | 通讯、预警装备 | 手摇报警器 | 必配 | 实物储备 | 台 | 1 | 0 |
| 17 |  | 卫星电话* | 必配/选配 | 实物储备 | 台 | 1 | 根据实际情况配备 |
| 18 |  | 对讲机 | 必配 | 实物储备 | 台 | 4 | 4 |
| 19 |  | 大喇叭 | 必配 | 实物储备 | 台 | 1 | 1 |
| 20 |  | 铜锣 | 必配 | 实物储备 | 个 | 1 | 1 |
| 21 |  | 探水杆 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1（辖区内无河道可不配备） | 1（辖区内无河道可不配备） |
| 22 | 抢险器材 | 大流量排涝泵车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 1 | 根据实际情况配备 |
| 23 |  | 排水泵 | 必配 | 实物储备、协议储备，实物配备不少于30% | 立方米/小时（总量） | 100 | 50 |
| 24 |  | 水带 | 必配 | 实物储备、协议储备 | 米 | 根据实际情况配备 | 根据实际情况配备 |
| 25 |  | 应急发电车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 1 | 根据实际情况配备 |
| 26 |  | 发电机* | 选配 | 实物储备、协议储备 | 千瓦/1公里堤防 | 0.03 | 0.01 |
| 27 |  | 移动式电缆* | 选配 | 实物储备、协议储备 | 米/1公里堤防 | 5 | 3 |
| 28 | 照明设备 | 强光手电筒 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 | 根据实际情况配备 |
| 29 |  | 头灯 | 必配 | 实物储备 | 个/1名防汛队员 | 1 | 1 |
| 30 |  | 照明灯组* | 选配 | 协议储备 | 套 | 1 | 根据实际情况配备 |
| 31 | 小型机具 | 多功能工具箱 | 必配 | 实物储备 | 个 | 1 | 1 |
| 32 |  | 铁锹 | 必配 | 实物储备 | 把 | 15~30 | 15~30 |
| 33 | 其他 | 铲车* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 | 1 |
| 34 |  | 挖掘机* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 | 1 |
| 35 |  | 打桩机* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 | 1 |
| 36 |  | 运输车辆* | 选配 | 协议储备 | 辆 | 2 | 1 |

注：1.标“*”为视条件配备的物资，非必备物资。

2.以上物资数量为参考数量，行政村可结合本地区特点，合理增加或减少部分储备物资的数量。选配物资配备数量为建议数量，其配备数量可多于本规范建议值。